附件：

哈铁学院的铁路自轮运转车辆实训基地为适应国家铁路局铁路机车车辆驾驶人员资格考试中心对推进职业教育的创新需求，申请扩建线路延长线642.2米。线路建设技术要求包括基础换填、表层级配碎石、铺道砟、铺新轨、铺道岔、线路标识及车档和排水设施等。其具体要求如下：

（1）基础换填：开挖宽度6m，换填深度1m，开挖土方运至场内指定存土场地，采用碎石换填，碎石粒径≤150cm。

（2）表层级配碎石：采用水泥掺量3%级配碎石摊铺碾压，摊铺厚度30cm，宽度6m，碾压完成后必须洒水养护。

（3）铺道砟：采用铁路二级道砟标准，按先铺底砟，后铺面砟顺序施工；底砟摊铺后必须采用压路机压实，压实系数不低于1.31，方可进行铺轨、铺岔作业，面砟采用装载机补砟，人工整道（三遍）至80km/h标准；后续人工整道须在轨枕两侧设置砟肩，道床整体成梯形。

（4）铺新轨：采用有砟轨道，50㎏/m，长25m新轨有缝线路；轨枕为新Ⅱ型1520根/㎞混凝土枕，弹条Ⅰ型扣件。采用人工铺轨方式施工，人工整道后应保证线路平顺、水平、扭矩符合标准；两处曲线地段应设置曲线超高，防止火车脱轨。

（5）铺道岔：采用50kg9号单开道岔，道岔摊铺必须严格按照施工规范执行，道岔的道床厚度不应小于连接的线路的道床厚度。道岔岔体的铺设原则是：专业厂内组装道岔→将组装好的道岔拆成若干节段→通过汽车运输至岔位→使用吊车节段吊卸至岔位→在岔位按节段组装道岔→初调道岔→补足道碴→起道捣固→精调道岔。

（6）线路标识及车档：三显示矮柱信号机2个、三显示高柱信号机（预告）1个、限速起点标2个、限速25公里标2个、鸣笛标1个、作业标1个、机车停车位置标2个、一度停车标1个、车档1个。

（7）排水设施：沿线路设置梯形混凝土排水沟，内置钢筋网片；临建高压线设置暗排PVC管用于排水，若需要中间设置检查井。中标单位需编制安全方案并落实到现场施工，安装现场警示牌、防护围栏等。

（8）交通运输学院扩建铁路延长线涉及到的所有材料、相关配件、制作、安装、运输、装卸、第三方检测等费用均由中标单位承担。

（9）交通运输学院扩建铁路延长线质保期为三年，在质保期内，中标方提供免费的设备维护服务，所产生的费用由中标方负责。

针对上述工程建设需要，请第三方审计公司进行审计。