学院活动中心培训住宿房间无线网设备清单

学院活动中心培训住宿房间为新装修住宿标准间，房间数量共47间，在每个房间布设面板AP一个，使用无线控制器进行统一管理。需要1台无线控制器，2台POE交换机和47个无线AP，预算金额46714.75元。

设备具体情况如下：

| 设备名称 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 无线控制器 | - 锐捷 - RG-WS7005-A | - 1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口，1个4G扩展插槽；内置固化授权默认64个无线接入点的管理，（不可扩容授权）；53.5V/ 1.2A DC本地供电；支持POE对外供电。 | 1 |
| - POE交换机 | - 锐捷 - RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | - 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇，支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电。 | 2 |
| - 面板AP | - 锐捷 - RG-AP180-A | - 802.11ax双路双频通用级面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电，下联：4个10/100/1000Base-T自适应以太网接口。 | 47 |